# Testování PS6000

16.1.2024, commit 71ba19909cd6b3fb4637a5dbfdffc9451229ad02

## Testované komponenty

- Plugin PS6000

## Testovací prostředí

- Windows 10, Qt6.5.0, mingw_64

- Picoscope 6404D

## Nalezené chyby

- parametr Bandwidth Limiter v _createPostInitParams není přidán do rodičovského parametru

- parametr Trigger v _createPostInitParams není přidán do rodičovského parametru

  - m_postInitParams.addSubParam(triggerAuto); má být m_postInitParams.addSubParam(triggerSettings);

- při stahování více kanálů se po prvním stažení (downloadSamples) nastaví m_running na false, při druhém stažení se stahování ukončí na podmínce if(!m_running).

- v downloadSamples není kontrola, zda je sonda enabled

- pokud nastavím záporný pre-trigger / post-trigger, program spadne

- pokud downloadSamples dám nullptr jako buffer, program spadne

# Dodatky

- Auto trigger (ms) - pokud je nulový, tak správně není timeout

- Pokud chci zaznamenat příliš mnoho samplů (víc než je paměť picoscopu), sníží se sampling rate – bylo by vhodné na to upozornit

- pokud downloadSamples vrátí 0, pak bych očekával správně nastavit výstupní parametry (kolik trace je staženo apod.)